Agenda 21 Informiert zum Thema:

Energieverluste aufspüren

mit Thermografie.analyse

und BlowerDoor.analyse

Wärmestrahlungen aufzeigen

mit der Thermografie.analyse

Thermografie.analyse

Thermografie ist ein Verfahren zur bildhaften Darstellung von Wärmestrahlungen, welche für das menschliche Auge unsichtbar sind. Mit dieser Methode können thermische Verluste von Gebäuden und Gegenständen erkannt werden. Das bedeutet, wir identifizieren die Energieverluste Ihres Gebäudes und Sie können Sanierungsmaßnahmen gezielt vornehmen und sparen dann Geld - Monat für Monat.

Mit der Thermografie.analyse bietet Ihnen u. a. die E.ON Thüringer Energie eine qualitativ hochwertige thermografische Untersuchung Ihres Gebäudes. Vor Ort werden Wärmebilder von den Außen- oder Innenfassaden angefertigt und Ihnen anhand dessen die Leckagen bzw. Wärmebrücken aufgezeigt. Zudem erhalten Sie einen fundierten Bericht mit den Ergebnissen und Handlungsempfehlungen.

## Vorteile der Thermografie.analyse

- Visualisierung unsichtbarer Wärmestrahlungen

- Frühzeitiges Erkennen von Baumängeln

- Sicherung einer dauerhaften Wohnqualität

- Vermeidung von Gesundheitsschäden durch Feuchtigkeit und

Schimmelpilze

- Verringerung von Lärmbeeinträchtigungen

- Beitrag zur effizienten Energienutzung und somit Umweltschonung

Der kleine Unterschied: Außen- oder Innenthermografie

Bei Gebäudefassaden, hinter denen Luft zirkuliert, wie z.B. bei allen Klinkerfassaden, ist nur eine Innenthermografie möglich. In diesem Fall werden Wärmebilder von den Innenseiten der Wände erzeugt. Bei anderen Fassaden wird eine Außenthermografie bevorzugt, weil hierbei die Wände besonders gut überschaubar sind.

## Außenthermografie

Um eine Außenthermografie sachgemäß durchführen zu können, muss die Witterung klar, trocken und windstill sein. Zudem sollten kalte Temperaturen vorherrschen. Deshalb findet diese Methode nur in den Wintermonaten, an Tagen unter 8 °C, morgens vor Sonnenaufgang sowie bei klarem Wetter statt. Optimale Ergebnisse werden erreicht, wenn alle Räume 12 Stunden vorher auf mindestens 20 °C aufgeheizt werden. Dabei müssen die zu untersuchenden Bereiche frei einsehbar sein.

## Innenthermographie

Im Gegensatz zur Außenthermografie ist die Innenthermografie ganztägig möglich, jedoch darf auch hier die Außentemperatur maximal 8 °C betragen. Die Innenräume sind 12 Stunden vorher auf mindestens 20° C aufzuheizen. Möbelstücke, Verkleidungen und Gardinen sollten ebenfalls 12 Stunden vor der Messung von den Wänden gerückt oder abgehängt werden.

Luftdichtheit analysieren

mit der BlowerDoor.analyse

Die BlowerDoor.analyse ermöglicht es, undichte Stellen im Gebäu-

de zu erkennen, welche zu Energieverlust führen. Weiterhin können

Zugluftprobleme Sowie Beeinträchtigungen bei Schallschutz oder

der Luftqualität durch Schadstoffeinflüsse aufgespürt werden. Bei

der BlowerDoor.analyse handelt es sich um ein Messverfahren, bei dem eine Druckdifferenz zwischen dem Gebäudeinneren und der Umgebung erzeugt wird. Durch den entstehenden Luftstrom werden selbst kleinste Leckagen in Fugen oder Anschlüssen entdeckt.

Die E.ON Thüringer Energie bietet Ihnen mit der BlowerDoor.analyse die Möglichkeit die Luftdurchlässigkeit Ihres Gebäudes zu prüfen. Während der Messung wird im Gebäude ein Unter- bzw. Überdruck erzeugt. Auf diese Weise kann in der Basismessung die Luftwechselrate ermittelt werden. Über die Messergebnisse erhalten Sie einen fundierten Bericht. Des Weiteren wird Ihnen ein Zertifikat ausgehändigt, das Ihrem Gebäude bescheinigt, den Anforderung- en der Luftdichtheit zu entsprechen.

Zudem können Sie mit der BlowerDoor.analyse Plus mögliche luftdurch-

lässige Stellen orten lassen, um festzustellen, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht.

Vorteile der BlowerDoor.analyse

- Überprüfung der Luftdichtheit Ihres Gebäudes

- Ermittlung der Luftwechselrate

- Frühzeitiges Erkennen von Baumängeln und undichten Stellen

- Sicherung einer dauerhaften Wohnqualität

- Vermeidung von Gesundheitsschäden durch Feuchtigkeit und

Schimmelpilz

- Verringerung von Lärmbeeinträchtigungen

- Beitrag zur effizienten Energienutzung und somit Umweltschonung

Bei Interesse:	E.ON Thüringer Energie AG

Energieservice und Projekte

Schwerborner Straße 30

99087 Erfurt

Telefon  	03 61-6 52-25 51

Fax          	03 61-6 52-34 56

energieservice@eon-thüringerenergie.com

Dieser Flyer wird von dem Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt und der Europäischen Gemeinschaft aus dem Europäischen Fonds für re- gionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.